Проект 
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

План природоохранных мероприятий  и  охраны социальной среды

по проекту

«Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области»

2020 год

Содержание

| 1 | Проект организации строительства | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 4 |
| 3 | Социальные аспекты реализации проекта | 5 |
| 3.1 | Социальные последствия реализации проекта | 5 |
| 3.2 | Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР | 5 |
| 3.3 | Выводы | 6 |
| 4 | План экологического и социального управления | 9 |
| 4.1 | Мероприятия по минимизации воздействия и мониторинг выполнения Плана экологического и социального управления | 9 |
| 4.2 | Обязанности и институциональные механизмы | 14 |
| 4.3 | Отчетность о соблюдении защитных положений | 15 |
| 4.4 | Механизмы подачи и рассмотрения жалоб | 15 |
| 4.5 | Раскрытие информации | 15 |

- 1. Проект организации строительства

Проект организация строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации на строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области.

ПОС выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на проектирование, с учетом современных нормативных требований.

Проект организации строительства включает в себя:

- Введение.

- Характеристика района и условий строительства.

- Развитость транспортной инфраструктуры района строительства.

- Обеспечение строительства кадрами.

- Характеристика земельного участка.

- Особенности проведения работ.

- Виды строительных и монтажных работ, конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки.

- Организационно-технологическая схема последовательности строительства.

- Технологическая последовательность работ.

- Потребность строительства в основных строительных машинах и механизмах.

- Продолжительность строительства.

- Потребность в кадрах, временных зданиях и сооружениях.

- Потребность строительства в энергетических ресурсах и воде.

- Обеспечение качества СМР, организация службы геодезического и лабораторного контроля.

- Мероприятия по охране труда.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Мероприятия по мониторингу.

- Технико -экономические показатели.

Проект организации строительства размещен на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации на строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» включает в себя:

- Введение.

- Общие положения.

- Краткие сведения об объекте.

- Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

- Воздействие объекта на атмосферный воздух.

  - Воздействие объекта в период строительства.

  - Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства.

- Охрана поверхностных и подземных вод.

  - Водопотребление.

  - Водоотведение.

  - Ливневая канализация.

  - Расчет тало-дождевого стока.

- Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.

- Экономическая эффективность природоохранных мероприятий.

- Общие выводы.

- Расчеты.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте МУП «Водоканал».

(http://www. vkanal.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Реализация мероприятия «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» осуществляется на земельном участке подобранным на основании ГПЗУ № RU34302000-0000000000000842, утвержденным постановлением администрации городского округа Волжского Волгоградской области №9424 от 20.12.2010г. и в соответствии с проектом планировки территорий застройки жилого района на землях городского поселения г. Волжский.

Участок строительства проектируемых очистных сооружений расположен в непосредственной близости к существующему гидротехническому сооружению (выше него по рельефу), состоящего из приемного водобойного колодца, канала и каскада отстойников, выполняющих до настоящего времени механическую очистку стоков ливневых и талых вод коллектора №8.

При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующего земельного участка.

3.2.	 Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР

Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.

Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и  социальной  деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объекту «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Волжский:

–	публикации на сайтах volzsky.ru, admvol.ru, vkanal.ru и в социальных сетях.

Увеличение интенсивности автомобильного движения и поступление в существующий коллектор №8 все большего количества нефтесодержащих веществ, ведет к загрязнению бассейна реки Ахтуба, ухудшению санитарного состояния водоема рыбохозяйственного назначения, эпидемиологического благополучия и экологической обстановке города Волжский.

Подпроект предусматривает строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8:

- Колодец-разделитель, после которого, производится подача стоков по ливневому коллектору в резервуар накопитель-отстойник, где осуществляется предварительная очистка сточных вод от взвешенных и жироподобных ХПК и БПК на 20-30%;

- Блочно-модульные водоочистные комплексы с трех ступенчатой схемой очистки сточных вод:

- I ступень очистки: подача осветленной в накопителе-отстойнике воды на доочистку производится погружными насосами по напорным трубопроводам из камеры осветленной воды. По напорным трубопроводам через ротаметры осветленная вода подается в электрокоагуляторы. В электрокоагуляторах обеспечивается коагуляция микро - и коллоидных частиц твердых примесей, а также эмульгированных частиц нефтепродуктов;

- II ступень очистки: после обработки в электрокоагуляторах очищаемая вода проходит осветлитель. В осветлителе происходит осаждение скоагулированных частиц примесей под действием силы тяжести. Образующийся осадок накапливается в нижней части осветлителя, осветленная вода отводится на фильтр, заполненный слоем из гранул вспененного полистирола;

- III ступень очистки: фильтр является третьей ступенью очистки, обеспечивая практически полное задержание нерастворимых примесей в межпоровом объеме синтетической фильтрующей загрузки.

- Обеззараживание. После блочно-модульных водоочистных комплексов, очищенная вода обеззараживается на установке обеззараживания, после чего по трубопроводу очищенных стоков отводится по водоотводящему лотку ливневых и талых вод в рук. Ахтуба.

- Обезвоживание осадков с последующим вывозом автотранспортом

- Сбор нефтепродуктов: всплывшие в секции накопителя-отстойника нефтепродукты задерживаются от выноса периодически удаляется нефтесборным устройством в емкость для сбора нефтепродуктов и, по мере накопления, вывозится на утилизацию.

Показатели качества очищенного стока на проектируемых очистных сооружениях

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина пока зателя в исходной воде | Величина показателя в очищенной воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | един. | 6,9-8,0 | 6,5-7,5 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/л | 400,0 | до 10,0 |
| 3. | Нефтепродукты | мг/л | 20,0 | до 0,05 |

Реализации подпроекта обеспечит:

- Показатели качества очищенной воды, соответствующие нормам и позволяющие сброс очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения;

- Очистку сточных вод за счет электрохимической технологии без внесения реагентов;

- Глубокую трехступенчатую очистку сточных вод в условиях изменения температуры, расхода, состава стоков и концентрации примесей в них.

По итогам реализации подпроекта будет осуществляться полный цикл очистки ливневых и талых вод с применением проверенных технологий, испытанных и эксплуатирующихся в странах западной Европы и Скандинавии. Существенно повысится надежности работы системы водоотведения города в целом, что в свою очередь улучшит экологическую обстановку и качество жизни населения, приведет к повышению уровня экологической безопасности, санитарного состояния водоема рыбохозяйственного назначения, и качества жилищно-коммунальных услуг.

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской области. В июле 2019 года ему исполнилось 65 лет. Сегодня в нём проживают порядка 324 тыс. человек.

Город площадью 22 900 гектаров расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 километрах северо-восточнее центра Волгограда.

На территории города и в непосредственной близости от него, в Волго-Ахтубинской пойме, которую называют жемчужиной Поволжья, расположены профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристические комплексы, охотничьи угодья и живописные места для рыбалки.

Основу экономического потенциала города составляют предприятия гидроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности. 44 предприятия являются ведущими. Общее число хозяйствующих субъектов в городе – более 12 тысяч, из них более 10 тысяч относятся к малому и среднему бизнесу.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет порядка 60-ти тысяч человек, более половины из них заняты в промышленности.

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нем действуют 88 муниципальных образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, 5 высших учебных заведений (из них 1 – муниципальное), три организации профессионального образования. Система образования города Волжского отличается высоким качеством, уровнем достижений учащихся и профессиональными успехами педагогов, что подтверждается победами и получением призовых мест в региональных и государственных олимпиадах, конкурсах различного уровня. С 2017 года в городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

У Волжского богатые культурные традиции. Принимают гостей и жителей города 2 театра (Волжский драматический театр и кукольный театр «Арлекин»), Центр культуры и искусства «Октябрь», Дворец культуры «Волгорадгидрострой», музейно- выставочный комплекс, объединяющий 4 музея («Историко – краеведческий музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка»), 2 парка культуры и отдыха («Волжский» и «Новый город»), муниципальная библиотечная сеть, объединяющая 10 библиотек. Успешно работают различные профессиональные музыкальные коллективы и творческие объединения, яркие концерты дают оркестр русских народных инструментов, духовой и симфонический оркестры. Развитию культурной жизни и искусства способствует деятельность трех музыкальных школ, двух школ искусств, художественной школы.

Условия для самореализации молодежи, ее гражданского, интеллектуального, творческого и духовного развития создают более 50 молодежных и детских общественных объединения и три муниципальных учреждения молодежной политики (комплексный молодежный центр «Юность Волжского», объединяющий четырнадцать подростково-молодежных клубов, подростково-молодежный комплекс «Каскад», объединяющий четыре подростково-молодежных клубов, центр патриотического воспитания молодёжи «Отечество»).

Система здравоохранения города представлена 117 учреждениями, в том числе 11 – государственных, 106 - частных. Два учреждения здравоохранения из числа государственных имеют областное значение: клинический перинатальный центр и уронефрологический центр.

Количество учреждений социальной защиты составляет 6 единиц.

Ведущим сектором экономики является промышленность, на долю которой приходится более 94 % объемов производства крупных и средних предприятий. Порядка 80 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых доминируют две основных отрасли: металлургия и химическое производство.

Таким образом, в результате реализации подпроекта социальная ситуация в городе улучшится.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков.

План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга

| Виды деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимость и вероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Требования мониторинга | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация строительной площадки | Воздействие на окружающую среду и безопасность | Низкая | Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией | Подрядчик |  | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Для обеспечения отвода поверхностных вод с территории и непосредственно от стен зданий выполняется вертикальная планировка поверхности земли. Озеленение земельного участка строительства при незамерзшем состоянии почвы. | Подрядчик | Восстановление нарушенных земель. Посадка деревьев лиственных пород (12 штук), устройство газонов, укрепление откосов посевом трав. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники Движение транспорта по установленной схеме Контроль за точным ведением технологического процесса работ. Запрет на выполнение работ в выходные и праздничные дни, и в ночное время. Запрет на сжигание отходов на площадке строительства. Расчет платы за выбросы. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Санитарно-защитные зоны | Низкая | Размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений принят 20м. Размер санитарно-защитной зоны проектируемой КТП принят 10 м. от границ КТП. | Подрядчик | Контроль за организацией строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на поверхностные и подземные воды | Низкая | Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос и мероприятий в пределах зон санитарной охраны р. Ахтуба; Движение транспорта по установленной схеме. Проведение работ в водоохранной зоне в тёплое время года и в сухую погоду. Оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; Установка поддонов под строительно-дорожную технику; Хранение горюче-смазочных материалов осуществлять на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах; Своевременная зачистка и вывоз загрязненного грунта в места, согласованные с природоохранными органами. Водоснабжение в период строительства осуществляется доставкой воды к месту автоцистернами и хранением в емкостях, а питьевой - в баках. Водоотведение в период строительства осуществляется в биотуалет с вывозом на очистные сооружения. | Подрядчик | Контроль за размещением строительного городка и стоянки строительной техники и автотранспорта. Контроль за соблюдением производства строительных работ в границах землеотвода и в водоохранной зоне. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременный вывоз загрязненного грунта. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Обращение с отходами | Низкая | Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов Расчет и внесение платы за размещение отходов Раздельный сбор отходов согласно классам опасности в контейнеры. Своевременный вывоз бытовых отходов и отходов образующихся при производстве работ. | Подрядчик | Своевременный вывоз отходов Внесение платы за негативное воздействие | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности Соблюдение требований техники безопасности Запрещение использование асбестосодержащих материалов Использование материалов и гигиеническими сертификатами и др. Соблюдение дополнительных требований к работе строительных машин на крутых откосах. | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности Наличие индивидуальных средств защиты Наличие ограждений при производстве траншейных работ Использование исправного оборудования Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования Проверка состояния грунта откосов перед проведением работ. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения, организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |

4.2. Обязанности и институциональные механизмы

«Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» является подпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта.

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации подпроекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Волжский, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта является Минстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должны соответствовать стандартной политике Банка.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ.

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта.

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

- Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

- Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

- Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

- Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта.

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Волжский обеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существует механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации подпроекта «Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в городе Волжский Волгоградской области» предусматривает:

- публикация на сайте;

Данный документ был опубликован на сайте МУП «Водоканал» г. Волжский (http://www. vkanal.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего подпроекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод.

Бенефициарам подпроекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.